## 경보 태그

경보가 발생했을 시, 경보파일에서 미리 작성한 경보메세지 중 현재 활성화(enable)된 메시지를 표시 해주는 기능을 가진 태그입니다.

경보 태그 등록 전에 반드시 풀다운 메뉴 중 파일 메뉴의 ‘경보 편집기’에서 경보를 등록 한 후, 화면에 경보 태그를 등록 해야 합니다.  4장의 ‘경보 파일 작성’을 참조 하세요.

(1) 간단한 경보 태그 등록

1) 미리 경보 파일을 만듭니다.

2) 풀다운 메뉴의 경보 태그를 선택합니다.

3) 태그 설정 화면에서 경보 종류와 그룹을 지정한 후 확인을 클릭합니다.

### 설정 항목

(1) 일반

1) 현재 종류 지정 : ‘현재경보’는 현재 발생한 경보내용만 나타나고, ‘경보이력’은 날짜/시각, 경보내용, 발생/해제 여부가 경보가 발생한 순으로 나타납니다.

2) 경보 그룹 지정

경보 파일 편집기에서 작성한 경보 그룹 A ~ Z중 1개의 그룹을 선택합니다.

지정한 그룹에 해당하는 경보를 표시합니다.

기본틀 사용여부는 본체가 제공하는 페이지 업/다운 및 화면 클리어 버튼을 가진 기본 틀을 사용하는가 또는 사용자가 정의한 버튼(터치태그의 특수 기능으로 구현)을 가진 틀을 쓰는가를 선택하도록 합니다.

현재경보로

설정

현재 발생되어있는 경보들의 번호가 “버퍼시작주소”부터 차례로 들어갑니다. 즉, 현재 번호2,4,11의 경보가 떠 있으면, 100에는 2, 101에는 4, 102에는 11이 저장됩니다.

[현재 경보 설정시의 일반탭]

경보이력은 그룹과 기본 틀, 사용 이외에도 행 순서 지정 속성이 있는데, 경보가 발생한 시점의 날짜, 시간, 내용, 해제날짜, 해제시간을 표시할 수 있다. 날짜의 경우 4가지 타입형식 중 하나를 선택할 수 있다. 내용의 최대 문자수를 지정하여 내용 영역을 확보하도록 한다.

경보이력으로

설정

[경보이력 설정시의 일반탭]

(2) 디스플레이

나타낼 경보메세지의 글자, 배각 및 색상을 선택합니다.

스크롤갯수는 경보 화면을 PgUP/PgDN 버튼으로 스크롤하여 볼 때의 스크롤할 행의 갯수입니다.

[경보 태그 디스플레이탭]

### 경보태그 등록 예

경보메세지를 임의로 여러 개 등록한 후, A그룹 경보를 검사하여 경보가 발생했을 때, 경보이력들을 3개의 스크롤 단위로 디스플레이 하는 태그를 만들어 보세요.

* 여기서는 컬러모델을 기준으로 한 예제로써 기종에 따라 약간씩 다를 수 있음

(1) 파일 메뉴에서 ‘경보 파일 설정’을 이용해 경보 파일을 등록 합니다.

[경보 파일 작성]

(2) 경보 태그를 등록합니다.

- 경보종류 : 경보이력

- 그 룹 : A

[예제. 경보태그 일반탭]

- 색상 : 글자색은 빨간색, 배경색은 파랑색

- 폰트픽셀 : 16*16

- 폰트종류 : 고딕

- 배각 : 2*1

- 스크롤갯수 : 3

[예제. 경보태그 디스플레이탭]

(3) 결과

A003

S/W에서의 화면

본체화면(경보가 발생하지 않았을 경우)

실시간 발생한 경보이력을 디스플레이 함.

발생한 경보가 화면에 넘칠 경우는 화면 하단에 표시된 UP, DOWN키로 다음화면을 볼 수 있습니다.  이 때 스크롤 단위는 3개 입니다.

## 키표시 태그

키표시 태그는 평상시엔 숫자태그처럼 동작하나 아래의 키표시 ‘선택조건’에 의해, 말 그대로 키를 표시하는 패드로 쓰입니다. Enter키를 누르면 그때까지 입력한 데이터가 현재 선택된 키표시태그의 설정된 어드레스로 입력이 됩니다.

화면에 1개 또는 여러 개의 키표시 태그가 있을 때 키표시 선택방법

- 키표시를 터치함으로써 어느 키표시 태그에 데이터를 입력할 지, 선택이 가능합니다(키패드 동작이 ‘터치 시’)

- 특정 디바이스의 비트가 선택되었을 경우(‘1’일 경우) 해당 키표시태그 선택이 가능합니다(키패드 동작이 ‘선택비트 On 시’)

- 선택된 키표시태그는 현재의 값이 0 또는 이전 값으로 바뀌고 그 자리가 반전됩니다.

- 선택된 상태에서 그 선택된 키표시를 다시 선택하거나, 다른 키표시를 선택하면, 이전의 키표시 태그는 선택 해제됩니다. 즉, 입력 모드에서 해제되고 일반 숫자태그처럼 동작합니다.

(1) 간단한 키표시 태그 등록

1) 풀다운 메뉴에서 키표시 태그를 선택한 후, 화면의 원하는 위치에 마우스의 왼쪽 버튼으로 등록합니다.

2) 키표시 태그의 연산 탭에서 출력 주소란에 외부기기의 디바이스 또는 시스템버퍼를 입력한 후 숫자, 문자를 선택합니다.

3) 키표시 태그의 디스플레이 탭에서 문자크기, 색상 등을 선택 후 확인을 선택합니다.

### 설정 항목

(1) 일반

키표시 태그의 동작방법과 키패드 종류를 설정합니다.

- 키표시태그의 동작조건을 선택합니다.

- 터치시 : 키표시 태그를 터치해야만 선택이 되어 값을 입력할 수 있습니다.

- 선택비트 ON시 : 선택비트의 값이 ‘1’이 돼야만 선택이 되어 값을 입력할 수 있습니다.

선택비트 주소입력

2) 키패드의 종류를 선택합니다.

숫자용 키패드(Numberic) 와 문자용 키패드(String) 중 선택 가능합니다.

- 숫자용 키패드의 경우

키표시 태그가 32비트 데이터이고, 외부기기의 디바이스가 16비트이면 해당 외부기기의 디바이스에는 입력값의 하위 자리가 입력 되고, 외부기기의 다음 디바이스에는 입력값의 상위 자리가 입력됩니다.

예) 12345678h를 디바이스 어드레스 MW0에 저장하려는 경우, 1234h는 MW1에 5678h는 MW0에 저장된다.

- 문자용 키패드의 경우

키표시 태그의 문자열 길이가 6이고, 외부기기의 디바이스가 16비트이면 해당 외부기기 디바이스의 상위 자리에 가장 좌측의 첫번째 문자가 입력되고, 하위 자리에 두번째 문자가 입력 되며, 다음 외부기기 디바이스의 상위 자리에 세번째 문자가 입력되고, 하위 자리에 네번째 문자가 입력 됩니다.

예) 출력주소 MW0에 ABCD를 입력 할 경우: MW0에 AB, MW1에 CD가 입력 됩니다.

예) ABCDE가 입력 될 경우: AB, CD, E0가 입력 됩니다.

(마지막 자리가 비었으면 0을 넣습니다.)

알아두기

(2) 연산

일반탭에서 설정된 키패드종류에 따라 아래와 같이 다르게 설정해 줍니다. 단, 출력주소의 설정은 동일합니다.

1) 출력주소 : 입력된 키패드 값이 저장될 출력 어드레스를 입력합니다.

2) 숫자키패드일 경우의 설정

부호 유무,  데이터 사이즈, 전체 자리수, 소수 자리수를 설정합니다. 자세한 내용은 숫자태그를 참조하세요.

[일반탭에서 숫자키패드로 설정]

[연산탭에서의 설정]

3) 문자키패드 일 경우의 설정

키패드에 나타낼 최대 문자 개수를 설정합니다.

[일반탭에서 문자키패드로 설정]

[연산탭에서의 설정]

(3) 디스플레이

나타낼 키패드의 폰트, 배각, 색상, 암호화(*), 이전값 보임 등을 나타냅니다. 특히 누름색은 키표시태그를 눌렀을 경우의 XOR색상을 나타냅니다. ‘선택시 이전값 보임’ 속성은 터치나 선택비트에 의해 선택되었을 때, 현재 값을 보이며 입력을 기다립니다. 이것을 체크하지 않았을 경우는, 선택되었을 때, ‘0’으로 표시되며 입력을 기다립니다.

임의의 키표시태그가 1234라는 값을 표시하고 있다고 가정합니다. 키표시 태그가 선택되고 선택시 이전값 보임이 설정되어 있으면 일단 “1234”가 표시됩니다. 이후 사용자가 5를 입력하면, 표시값은 숫자값 “5”만 표시됩니다. 그러나 먼저 Backspace를 누르고 5를 입력하면 “1235”가 입력됩니다.

암호화 속성은 패스워드로 사용할 때 체크합니다. 입력 시, ‘*’로 나타나서 사용자에게 입력값이 드러나지 않습니다.

터치시 XOR 색상

[키표시태그의 디스플레이탭]

### 키표시태그 등록 예

(1) 숫자 키표시태그의 예

MW0에 십진수 숫자를 입력하는 키표시태그를 등록하세요. 전체자리수를 5, 소수자리 0, 16bit에 부호가 없고, 눌렀을 때 빨강색으로 XOR되는 키표시태그이며, 평상시엔 파랑 바탕에 하얀 글자로 숫자를 나타내도록 설정하세요. 단, 선택시 ‘0’값이 키패드에 나타나도록 설정하세요. 패스워드로는 사용하지 않습니다.

* 여기서는 컬러모델을 기준으로 한 예제로써 기종에 따라 약간씩 다를 수 있음

1) 일반 설정

  - 키패드 종류 : 숫자

  - 키패드 동작 : 터치시

[예제. 숫자 키표시태그의 일반탭]

2) 연산 설정

  - 전체자리수 : 5

  - 소수자리수 : 0

  - 데이터크기 : 16비트

  - 데이터종류 : DEC

  - 출력주소 : MW0

[예제. 숫자 키표시태그의 연산탭]

3) 디스플레이 설정

  - 폰트 : 16*16

  - 배각 : 1x1

  - 문자색 : 흰색

  - 배경색 : 파랑

  - 누름색 : 빨강

  - 정렬 : 오른쪽

-  암호화: 사용하지 않음

-  선택시 이전값 보임:사용하지 않음

[예제. 숫자 키표시태그의의 디스플레이탭]

4) 결과

PC에서 본체로 처음 다운로드했을 경우의 모양은 다음과 같습니다.

전송

[S/W]                            [본체]

등록된 키표시 태그를 선택(터치)합니다.

TENKEY를 이용하여 ‘123’를 입력 합니다.

Enter키를 누를 경우 ‘123’이 MW0에 입력됩니다.

* 여기서 Enter키를 누르지 않고, 다시 한번 키표시 태그 자체를 선택하면, 입력 취소가 됩니다.

(2) 문자 키표시 태그 예

문자 키표시태그로써 문자는 최대 6개까지 나타나고, 선택비트 MW9의 첫번째 비트가 ‘1’이 되었을 경우 동작하는 키표시태그이다. 엔터키를 눌렀을 때 값을 MW0부터 저장하며, 왼쪽정렬로 표시되고 평상시 문자색은 파랑색, 바탕은 하얀색, 누름시 XOR색은 빨강으로 표시하는 키표시태그를 설정하세요. 단, 선택시 아무것도 나타나지않게 키패드를 설정하세요. 패스워드로는 사용하지 않습니다.

* 여기서는 컬러모델을 기준으로 한 예제로써 기종에 따라 약간씩 다를 수 있음

1) 일반

  - 키패드 종류 : 문자

  - 키패드 동작: 선택비트 MW9의 첫번째 비트가 1일 경우

[예제. 문자 키표시태그의의 일반탭]

2) 연산

  - 출력주소 : MW0

  - 문자 개수 : 6

[예제. 문자 키표시태그의의 연산탭]

3) 디스플레이

  - 폰트 : 16*16

  - 배각: 1 x 1

  - 글자색 : 파랑

  - 배경색 : 흰색

  - 누름색 : 빨강

-  암호화: 사용하지 않음

-  선택시 이전값 보임: 사용하지 않음

[예제. 문자 키표시태그의 디스플레이탭]

4) 결과

PC에서 본체로 처음 다운로드했을 경우의 모양은 다음과 같습니다.

다운로드

<S/W>                               <본체>

키표시 태그를 선택(Touch)합니다. 숫자 키표시태그와는 달리, 아무것도 나타나지 않습니다(이전값 보임이 아니기 때문).

TENKEY를 이용하여 ‘ABCDEF’를 입력 합니다.

Enter키를 눌렀을 경우 ‘AB’가 MW0에 ‘CD’가 MW1에 ‘EF’가 MW2에 들어갑니다.